Android 3796/3798 Mtest ReadMe

| 文件狀態 [√] 草稿文件 [ ] 正式文件 [ ] 更改正式文件 | 版 本： | Version 1.0 |
| --- | --- | --- |
|  | 作 者： | Johnny |
|  | 完 成 日期： | 10/19/2018 |

修改記錄：

| 版本/狀態 | 作者 | 審核 | 完成日期 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Johnny |  | 10/19/2018 | 初版 |

1.切換至Mtest畫面

- 開啟app/src/main/AndroidManifest.xml

- 註解DTVPlayer主畫面Activity(ViewActivity)

- 取消註解Mtest主畫面Activity(com.mtest.activity.MainActivity)

2.切換Model

- 進入Mtest主畫面輸入6152開啟隱藏畫面

- 輸入3796 or 3798做相對應切換 (輸入3797可切換至舊3796板子)

3.改變主畫面測試項目

- 開啟com/mtest/activity/MainActivity.java

- 修改private void initMenuItems()

- 以ISDBT為例，修改String[] mEnableItemsISDBT

4.如有需要，設定特定測試項目不能選取

- 開啟com/mtest/activity/MainActivity.java

- 修改private boolean isItemSelectable(String item)

- String[] selectableItems 註解不能選取的項目

5.開啟EMI測試

- 插上USB

- 進入Mtest主畫面輸入6152開啟隱藏畫面

- 輸入0205後會自動重啟Mtest並開始EMI測試，主畫面Model多出-EMI

- 此時每次開啟Mtest都會嘗試啟動EMI測試

- 再次到6152畫面輸入0205可回到一般模式

6.穩定度測試- NTS_PAL/LED/Ethernet/SmartCard

- 進入Mtest主畫面輸入6152開啟隱藏畫面

- 輸入6154開啟Stable Test Mode(下方Toast顯示Enabled才是開啟)

- 進入要測試項目後按綠鍵開始

- 離開測試項即可結束

6.穩定度測試- USB

- 跟硬體借自動開機設備

- 需確認一開機就會進入Mtest

- 進入Mtest主畫面輸入6152開啟隱藏畫面

- 輸入6154開啟Stable Test Mode (下方Toast顯示Enabled才是開啟)

- 進入USB test畫面按綠鍵

- 開始自動開關機，每次開機Mtest主畫面會顯示測試次數與失敗次數

- 再次執行C~E可以停止顯示

7.穩定度測試- Boot up

- 跟硬體借自動開機設備

- 需確認一開機就會進入Mtest且Tune的Freq正確

- 進入Mtest主畫面輸入6152開啟隱藏畫面

- 隱藏畫面輸入6153

- 開始自動開關機，每次開機Mtest主畫面會顯示開啟Mtest並成功出圖次數

- 再次執行C~D可以停止顯示